## Description du Projet

Le projet consiste à créer un système autonome qui mesure en temps réel la température et le taux d'humidité d'une pièce. Les données sont affichées de manière lisible sur un écran LCD.

Le système inclut une fonction de sécurité : si la température dépasse un certain seuil (par exemple 30°C), le buzzer s'active pour avertir l'utilisateur d'une surchauffe potentielle. C'est un projet idéal pour surveiller une chambre de bébé, une serre ou un boîtier informatique.

Rôle des Composants :

| Composant | Rôle dans le projet |
| --- | --- |
| Arduino Uno | Le "cerveau" du projet. Il lit les données du capteur, les traite et contrôle l'affichage et l'alarme. |
| Capteur DHT22 | Mesure avec précision la température et l'humidité relative de l'air ambiant. |
| Écran LCD + I2C | Affiche visuellement les valeurs (ex: "Temp: 24°C" / "Hum: 50%"). Le module I2C permet de n'utiliser que 2 fils de données. |
| Buzzer | Sert d'avertisseur sonore. Il bip lorsque les conditions climatiques deviennent critiques. |
| Fils de connexion | Assurent le transport du courant électrique et des signaux entre tous |

Connexions :

| Composant | Broche du composant | Broche Arduino Uno |
| --- | --- | --- |
| Capteur DHT22 | + (VCC) | 5V |
|  | Out (Data) | Pin 2 |
|  | - (GND) | GND |
| Buzzer | + | Pin 8 |
|  | - | GND |
| Écran LCD I2C | GND | GND |
|  | VCC | 5V |
|  | SDA | Pin A4 |
|  | SCL | Pin A5 |

NB :

- Téléversez le code « Thermostat.ino » sur votre carte Arduino apres le branchement.